HDMI2-EG4S20

博物馆智能展讲系统

调试过程、问题定位与解决参考

版本 v67  ·  2026-10-27

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 工程路径 | E:\AnLU_QianSai\HDMI2-EG4S20_New\HDMI2-EG4S20 |
| 器件 / 板卡 | EG4S20BG256 / HX4S20C |
| 开发工具 | Anlogic Tang Dynasty 6.2.168116 |
| 最终版本 | v67（9 行中文系统信息滚动页） |
| 当前 bit | HDMI2_HDMI14_Player_v67.bit，671,528 B |
| FLASH | 已写入 v67；断电重上电生效 |
| 文档性质 | 内部调试参考 / 交接文档 |

摘要 基础要求 4/4、扩展要求 5/5 已覆盖。当前 v67：4,620 mslices（94.3%）、56/64 BRAM、20/29 DSP，Setup +499 ps / Hold +25 ps，0 FEPS（place seed 4）。已解决系统页打开错误、字幕/底栏不等长、SPI 25 MHz 提速、左边缘黑线、系统信息页最终中文滚动版；音频“滋滋”和 1 px 浅白边仍是已知限制。v46 的 CMD18 多扇区方案失败，已回退，不应再启用。

# 目录

1.  摘要与结论

2.  最终状态

3.  版本演进

4.  已解决的问题

5.  失败与未解决问题

6.  经验、注意事项与复现步骤

7.  附录

阅读提示 本文把“做成了什么”和“踩过什么坑”分开写。第 4 节是已关闭的问题，第 5 节是失败方案与仍未关闭的音频/白边问题；如果只看结论，读第 1、2、5 节即可。

# 1  摘要与结论

本工程基于安路 EG4S20BG256（HX4S20C 开发板），实现 TF 卡 BMP 图片读取、SDRAM 帧缓存、HDMI 1.4b 640×480p60 显示、四展区目录/主菜单/设置/系统信息、滚动讲解字幕、分区 WAV 音乐，以及淡入淡出、双线性缩放、亮度/对比度实时调节、音频波形可视化等扩展功能。

2026-10-24 至 10-27 的这一轮工作，重点不是继续堆功能，而是把“能不能稳定演示”打磨到可交付：修系统页入口、把字幕和底栏做成等高、把 SPI 提到 25 MHz、反复处理左边缘黑/白线、排查音乐“滋滋”声，并多次重做系统信息页。下面按“已解决 / 失败 / 未解决”三类归档。

## 1.1  结论摘要

基础要求 4/4：BMP 读取/HDMI 显示、手动/自动切换、48 kHz WAV 音频、FLASH 固化上电运行。

扩展要求 5/5：图层/滚动字幕、淡入淡出、双线性缩放、亮度/对比度+OSD、音频波形可视化。

当前定版 v67：4,620 mslices（94.3%）、56/64 BRAM、20/29 DSP、LUT 17,427；Setup +499 ps / Hold +25 ps，0 FEPS。

已解决：系统页入口错误、字幕/底栏不等长、SPI 25 MHz 提速、左边缘黑线、系统信息页最终版。

未解决：所有 WAV 音乐仍有一层随信号出现的“滋滋”声；主菜单/图片页最左仍有 1 px 级浅白线。

失败并回退：v46 的 CMD18 + 8 扇区缓存方案，板测全黑/无音乐，不要再用。

资源已接近上限：mslices 94.3%、BRAM 87.5%，后续不建议再加 FFT/大字库/行缓存类功能。

# 2  最终状态

## 2.1  资源与时序

| 资源 | 已用 | 总量 | 占比 / 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| mslices | 4,620 | 4,900 | 94.3%，最紧 |
| BRAM9K | 56 | 64 | 87.5%，余 8 块 |
| LUT / 寄存器 | 17,427 / 6,363 | 19,600 / 19,600 | LUT 88.9% |
| DSP | 20 | 29 | 69.0% |
| PLL | 3 | 4 | 余 1 个 |
| Setup / Hold | +499 ps / +25 ps | — | 0 FEPS，place seed 4 |

表 1  v67 最终资源与时序（P&R 口径）

必须用 seed 4 v67 在 place seed 3 下 Setup 为 -416 ps、8 个 FEPS；seed 4 才得到 +499 ps / 0 FEPS。后续任何重编都请把 phy_1 的 place seed 固定为 4，并在 route 后确认 NUM_FEPS=0。

## 2.2  当前 bit 与 FLASH

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| bit 文件 | bitstream/HDMI2_HDMI14_Player_v67.bit |
| 文件大小 | 671,528 B |
| MD5 | 34C1F8BDEF7D7DD441F1D3FA36B364C4 |
| FLASH | 已 program_spi（62.9 s + verify/program 通过） |
| 回退 | v45：HDMI2_HDMI14_Player_v45.bit + project/dsh_flash_v45_rollback.tcl |
| 烧录脚本 | project/dsh_flash.tcl（当前指向 v67） |

表 2  当前交付 bit 与烧录信息

## 2.3  系统信息页（v67）

主菜单第三项「系统」打开只读说明页，9 行中文，一次显示 7 行；Up/Down 移动选中行，窗口自动滚动；选中行紫色背景 + 左侧金色竖条，Back 退出。内容只保留亮点/加分点和三条关键参数：

| 行 | 内容 |
| --- | --- |
| 0 | 博物馆智能展讲 |
| 1 | 亮点/加分点 |
| 2 | 4 个展区 A/B/C/D |
| 3 | 主菜单+各展区不同音乐 |
| 4 | 曾侯乙 图5/6 缩放适配 |
| 5 | 音频波形可视化 |
| 6 | 640X480P60 RGB |
| 7 | 48KHZ 16BIT WAV |
| 8 | LUT17K BRAM54 |

表 3  v67 系统信息页的 9 行内容

## 2.4  系统页设计取舍

行数：v66 的 14 行英文版是 4,661 mslices；v67 压到 9 行中文，4,620 mslices，在“讲清楚亮点”和“留资源余量”之间取了 9 行。

窗口：一次只显示 7 行，Up/Down 移动选中行并自动滚动；不再用 1/2、2/2 翻页，避免演示时误以为两页内容一样。

字库：35 个中文放在独立 576×16 小 ROM（2 BRAM），不改 font_rom_ext 的 64 个槽，字幕/目录/展区徽标不受影响。

内容：只保留 4 展区、主菜单+各展区音乐、曾侯乙图5/6缩放、音频波形和三条关键参数；HDMI 版本、文件系统、UI、版本号等不再占行。

# 3  版本演进

下表只列与本轮调试相关的版本；更早的 17 次迭代见 docs/修改记录.txt。表中“结果”一列比资源数字更重要：有些版本资源更好但功能不成立，有些版本通过时序但用户不采用。

| 版本 | 主要改动 | 资源 / 时序 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| v44 | 系统信息只读页；修主菜单第三项入口 | 4,614 mslices；54 BRAM；+1204/+21 ps | 系统页能正常打开，背景保持主菜单 |
| v45 | 字幕/底栏等高；删旧进度条 | 4,574 mslices；54 BRAM；+521/+25 ps | 两带 32/32 等高，资源下降 |
| v46 | CMD18 多扇区 + 8 扇区 4 BRAM 缓存 | 4,665 mslices；58 BRAM；+200/+41 ps | 板测全黑/无音乐；已回退，禁止再用 |
| v47 | SPI 高速段 12.5→25 MHz（S_FAST） | 4,582 mslices；54 BRAM；+1079/+25 ps | 读图/A05/A06 提速，资源基本不变 |
| v48–v55 | 左边缘黑/白线多轮补边/保持上一拍 | v54 4,569 mslices；54 BRAM；+328/+33 ps | 黑线大部分消失；主菜单仍留 1 px 浅白线，接受 |
| v57–v64 | WAV 音频“滋滋”专项实验 | v64 4,573 mslices；54 BRAM；19 DSP | 全部无改善；问题定位到 WAV 数据/16 bit 路径 |
| v65 | 系统信息两页（1/2、2/2） | 4,595 mslices；54 BRAM；+350/+25 ps | 显示正常，但用户觉得两页内容不够/易误解 |
| v66 | 系统信息 14 行英文 Up/Down 滚动 | 4,661 mslices；54 BRAM；+952/+33 ps | 滚动/高亮正常；内容仍不够“中文说明” |
| v67 | 系统信息 9 行中文滚动 + 35 字小字库 | 4,620 mslices；56 BRAM；+499/+25 ps，seed 4 | 用户确认采用；当前 FLASH 版本 |
| v68 | 系统信息居中标题 + 三段正文 | 4,650 mslices；56 BRAM；+128/+25 ps | 用户觉得不如 v67，未采用；源码已回退 |

表 4  本轮版本演进（资源为 P&R 口径）

# 4  已解决的问题

## 4.1  主菜单「系统」入口跳错/打不开

现象：主菜单第三项选中「系统」后，页面没有稳定打开，或者直接跳到轮播/设置；看起来像按键映射错了，实际是菜单控制器的组合条件互相打架。

根因：旧 menu_ctrl 在选中第三项时把 menu_active 拉低，同时 wheel_pulse 置 1；而顶层又用 menu_wheel && menu_active 作为触发条件，这两个条件不可能同时成立，于是“打开系统页”的脉冲被吞掉。

处理（v44）：menu_ctrl 增加 open_sysinfo 单拍脉冲，选中第三项时保持 menu_active=1；顶层用 menu_open_sysinfo && menu_active 打开 sys_active，并通过 sys_on 冻结 W/S/Enter，避免背景菜单跟着动。Back 或离开主菜单时强制关闭。

结果 系统页从主菜单稳定打开，背景仍是主菜单；该结构一直沿用到 v67。

## 4.2  字幕带与底栏不等长

现象：底部滚动字幕带和底部信息条长度不一致，右侧或左侧露出缺口，视觉上像“两条不同宽度的条”。

处理（v45）：subtitle_overlay 的 SUB_Y 改为 416、BOT_Y 改为 448，两条都保持 32 px；同时删掉旧的进度条逻辑（BAR_*、C_TRACK、bar_fill、on_bar），避免它占宽/占色。

结果 两条 32/32 等高；info_bands 少 40 LUT、整版少 107 LUT / 40 mslices，BRAM 不变。

## 4.3  SPI 25 MHz 提升读图速度

现象：A05/A06 这类 1280×960 / 1920×1440 大图装载慢，切换时要等。

处理（v47）：spi_master 增加 S_FAST 状态，DCLK 每个 50 MHz 周期翻转一次，高速段 25 MHz；初始化仍走 SPI_LOW_SPEED_DIV=248 的低速，避免卡不识别。读图链/CMD17 流程不变。

结果 读图数据传输时间减半，A05/A06 跟着变快；v54/v67 都保留该改动。

## 4.4  左边缘黑/白竖线

现象：图片页、目录页最左侧有一道 1–2 px 黑线；主菜单没有。后来改成白线，且会遮住字幕左端。

根因：rtl/SD/video_delay.v 在行消隐时把 vout_data_r 清零，而 de_r 比数据晚一拍，所以每行第一个有效像素拿到的是 0；下游 2 拍 OSD 流水把这个 0/白值继续带到左边。

| 尝试 | 做法 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| v48 | x<2 强制页面底色 C_FADE | 目录页好了，图片页仍有 |
| v49 | x<4 强制底色 | 黑线变短，未消失 |
| v50 | x<8 强制底色 | 出现白线，还遮字幕 |
| v51 | 消隐数据垫 C_PAGE | 黑线变白线，主菜单也出现 |
| v52 | 消隐期间保持上一拍有效像素 | 线变短，仍有浅白线 |
| v53 | 按 x=2 采样上一行背景色补边 | 主菜单白线、图片页黑线 |
| v54 | video_delay 消隐期间保持上一拍（不清零） | 图片/目录黑线消失；主菜单仍 1 px 浅白线，用户接受 |
| v55 | x<2 按页面固定底色补 | 仍有线，不采用 |

表 5  左边缘竖线的多轮尝试

结论 v54 的 video_delay 保持上一拍是有效改动，保留到 v67；剩余 1 px 浅白线属于面板/DE 首像素问题，彻底消掉需要行缓存或改 DE 时序，在 94% mslices 下不划算，作为已知限制接受。

## 4.5  系统信息页最终定版

系统信息页前后改了 5 次：v44 六行参数页、v65 两页、v66 十四行英文滚动、v67 九行中文滚动、v68 居中标题+三段正文。v68 虽然版式更像“简介”，但用户对比后更愿意保留 v67 的九行列表，因此 v68 没有烧 FLASH，源码已回退到 v67。

v44：6 行“器件/输出/音频/存储/资源/版本”，只读，和 settings 共用字库，0 BRAM。

v65：两页 1/2、2/2，Enter/旋转翻页；资源 4,595 mslices；实际演示时容易被误认为两页一样。

v66：14 行英文 Up/Down 滚动；资源 4,661 mslices；滚动/高亮正常，但中文说明不足。

v67：9 行中文 Up/Down 滚动；正文 35 个中文进 576×16 小字库（2 BRAM），不改 font_rom_ext；资源 4,620 mslices；当前采用。

v68：居中标题 + 三段正文，用户觉得不如 v67，未采用；bit 仅留作备选。

经验 系统页这种“给评委看”的页面，版式不是越复杂越好：v67 的 9 行、7 行窗口、选中高亮，既能把亮点讲清楚，又不遮挡主菜单背景；再增加行数/字库只会推高 mslices。

# 5  失败与未解决问题

## 5.1  v46 CMD18 多扇区读：失败并回退

目标：把“每扇区一条 CMD17”改成“一次 CMD18 连续读 8 个扇区”，用 8 扇区缓存摊薄命令开销，提升 A05/A06 的装载速度。

实现：sd_card_top/sd_card_cmd/sd_card_sec_read_write 增加 CMD18 状态与 CMD12 收尾；8 扇区 = 4 块 BRAM9K 缓存（4096×8），BRAM 54→58；顶层把块读 valid 与扇区缓存分开，避免多驱动。

板测：试过 CS 高发 CMD12、CS 低发 CMD12、不发 CMD12、门控命令响应等多种变体，结果都是图片全黑/无音乐；不是“偶尔错一帧”，而是整条链不工作。

结论 v46 方案在这张卡/这版 SD 核上不可用，源码已回退到 v45 的 CMD17 单扇区链；v47 只保留 SPI 25 MHz，不再碰 CMD18。后续不要重新引入 v46 的 sd_card_cmd/缓存。

## 5.2  音乐“滋滋”声：已定位到 WAV 数据/16 bit 路径，尚未消除

现象：五首 WAV 音乐从始至终都有一层“滋滋啦啦”，随声音大小变化；把设置里的音频关掉（输出精确 0）则完全安静。纯 1 kHz WAV 正弦有滋滋，静音段干净。

这组事实很关键：静音干净说明不是固定底噪/功放自噪声；纯正弦也有说明不是“复杂音乐才触发的电视音效”；音频关掉就安静说明不是后级在无信号时的自噪声。

| 版本 | 改动 | 板测结果 | 排除项 |
| --- | --- | --- | --- |
| v57 | WAV 读从 25 MHz 降到 12.5 MHz | 无变化 | SPI 误码 |
| v58 | 只送左声道，右声道 0 | 无变化 | 单喇叭 L+R 相加 |
| v59 | 整体再降 6 dB | 同响度下无变化 | 简单电平/后级输入过载 |
| v60 | 按参考版 WAV 读侧：满 256 样本才放 | 无变化 | 缓冲逐样本插零 |
| v61 | sd_lba 改寄存器输出（参考版写法） | 滋滋更大 | 组合 LBA 反而更好；证明 LBA/数据会影响噪声 |
| v62 | WAV 先重发 I2S，再经 I2S_receiver 进 HDMI | 无变化 | 采样沿/valid 时序 |
| v63 | WAV 采样 tick 锁到 I2S LRCK | P&R -401 ps / 4 FEPS | 未采用；资源/拥塞不够 |
| v64 | 绕开 24×8 音量乘法器，固定 -6 dB 移位 | 无变化 | 音量乘法器/DSP 截位 |

表 6  音频“滋滋”专项实验（全部在真实板卡上听感确认）

此外还做过：换新格式化的 TF 卡、只放一个连续 A.WAV、单/双声道、−6/−12 dB、WAV 缓冲阈值、24×8 音量乘法器旁路——都没有改善。因此可以排除：SPI 误码、文件碎片、单声道相加、电平过载、缓冲阈值、WAV→I2S 重发、音量乘法器。

### 5.2.1  参考版为什么“正确”

HDMI2-EG4S20_HeYe 里真正出声的是内部 hdmi_audio_tone_i2s_64fs 正弦音（do-re-mi，24 bit，12.288 MHz 域），经 I2S_receiver 后进 HDMI；它并没有跑我们这五个 16 bit WAV。所以“参考版音频干净”证明的是“内部 24 bit 正弦 → I2S → HDMI”这条链路干净，不能直接证明“WAV → HDMI 直通”干净。

### 5.2.2  当前判断与下一步

剩余最可能：WAV 样本数据本身（SD→WAV 缓冲→16 bit）或 HDMI 核对 16 bit 左对齐 PCM 的处理。

v61 改 LBA 会让噪声变大，说明“读到的数据内容”确实在影响噪声，不像纯后级问题。

下一步做一个内部 24 bit 正弦（256×24 表，1 BRAM，直接进 audio_left_vol）：干净则查 WAV/SD 数据；也脏则查 HDMI 核/电视对 16 bit 的处理。

若仍修不掉：基础要求只要求 48 kHz 测试音，可加一个干净的内部测试音模式作为兜底，WAV 音乐保留为扩展，并在文档中写明已知限制。

不要再盲改传输：SPI、I2S 重发、音量乘法器、LBA 都已经排除，继续改只会消耗时间并推高资源。

## 5.3  最左 1 px 浅白线

v54 之后图片页/目录页黑线已消失，但主菜单最左仍可能看到 1 px 级浅白线；v48–v55 的补边/保持上一拍/按行采样都没有彻底消掉。它是面板/DE 首像素级别的现象，不是内容错误。

处理建议 作为已知限制接受。640×480 现场演示时几乎不可见；要彻底消掉需要行缓存或改 DE/消隐时序，在 94.3% mslices、87.5% BRAM 的余量下不值得冒时序风险。

## 5.4  v68 居中标题+三段正文：未采用

v68 把系统页改成居中标题“博物馆智能展讲系统简介”，下面三段正文（首行空两格），内容包括四展区、主菜单+各展区音乐、曾侯乙图5/6缩放、音频波形、640×480p60 RGB、48 kHz 16 bit WAV、LUT17K BRAM54。资源 4,650 mslices / 56 BRAM，Setup +128 ps / Hold +25 ps。

用户对比后更愿意保留 v67 的九行列表，因此 v68 没有烧 FLASH，源码已回退到 v67；v68 bit 仅留在 bitstream 目录作为备选。

# 6  经验、注意事项与复现步骤

## 6.1  P&R seed 与时序

这一轮最容易被忽略的坑是“同一份 RTL，seed 不同，时序结果差很多”。v67 在 seed 3 下Setup -416 ps、8 个 FEPS；seed 4 下 +499 ps、0 FEPS。以后重编 v67 必须：

set_param place seed 4

# route 后检查

Setup WNS > 0, Hold WNS > 0, NUM_FEPS = 0

注意 Hold 余量只有 25 ps，route 阶段必须保留 fix_hold（settings.cfg 的 arr_filter/arr_rwns/drHoldFix）。关掉它实测 Hold 会变负。

## 6.2  资源预算

| 资源 | v67 余量 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| mslices | 280（5.7%） | 最多再加 60–80 mslices；不要加 FFT/行缓存/第二套缩放 |
| BRAM | 8 块 | 可放 1 个小 ROM；不要放 8 扇区缓存/大缩略图 |
| DSP | 9 个 | 够做小规模运算，但不建议 FFT |
| LUT | 2,173（11.1%） | 文本/状态逻辑可以，但 P&R 仍受 mslices 限制 |

表 7  v67 资源余量与新增功能建议

## 6.3  字库策略

主字库 font_rom：256 槽 × 16 行 = 8 块 BRAM，0x00–0xFF 基本排满，只剩 0x1D–0x1F 等少数空位。

font_rom_ext：64 槽 × 16 行 = 2 块 BRAM，0x100–0x13E 已被字幕/目录占用，基本没有空位。

v67 系统页没有动 ext，而是单独做 font_rom_sys：576×16、35 个中文、2 块 BRAM；标题/ASCII 仍用主字库。

如果还要加中文，优先扩 font_rom_sys（1024×16 仍 2 块 BRAM，可到 64 字），不要改 ext 的地址位宽。

新增字模用微软雅黑 16×16 渲染，生成 hex 时注意行序：addr = 字槽×16 + (15-行)。

## 6.4  SD 卡/WAV 注意事项

WAV 播放按“起始 LBA + 连续扇区”读；文件碎片化时会把别的扇区当 PCM，先格式化卡、先拷 WAV 再拷 BMP。

新格式化卡、只放一个连续 A.WAV 仍有滋滋，说明当前定版不是单纯碎片问题；但碎片仍会让情况更糟。

WAV 文件是裸 16 bit 小端、48 kHz、单声道，没有 44 字节 WAV 头；不要拿带头的 _试听.wav 直接替换。

音频关掉（audio_on=0）应完全安静；如果还有噪声，才说明是后级/电视，不是我们的信号。

## 6.5  构建与烧录命令

cd project\HDMI1.4b_Transmitter_v1.0_Runs\syn_1

E:\AnLu_Install\bin\td_commands_prompt.exe dsh_run.tcl

cd ..\phy_1

E:\AnLu_Install\bin\td_commands_prompt.exe dsh_run.tcl

E:\AnLu_Install\bin\bw_commands_prompt.exe project\dsh_flash.tcl

dsh_flash.tcl 里是 program_spi + verify；SRAM 测试用 project/dsh_sram_test.tcl。当前 dsh_flash.tcl 指向 v67，dsh_sram_test.tcl 也指向 v67。

## 6.6  上板测试清单

| 类别 | 检查项 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 启动 | 断电重上电 10 次 | 每次从 FLASH 启动，首图正常 |
| 图片 | A/B/C/D 四区、A05/A06、16 张 | 无黑屏/花屏，缩放正确 |
| 切换 | 手动切换、自动轮播 | 画面连续，无明显闪烁 |
| 字幕 | 滚动字幕、底栏 | 两条 32/32 等高，不遮字 |
| 音频 | 五首 WAV、音量 25/50/100 | 有音乐；滋滋为已知限制 |
| 设置 | 亮度/对比度/音量/波形/自动 | OSD 数值与实际一致 |
| 系统页 | Up/Down/Back | 9 行滚动、高亮、Back 退出 |
| 目录 | 四展区名/徽标/分页 | 选择后进入对应展区 |
| 稳定性 | 30 分钟轮播 | 不重启、不黑屏、不死机 |

表 8  交付前建议的上板测试清单

# 7  附录

## 7.1  版本/资源汇总

| 版本 | mslices | BRAM | DSP | Setup/Hold | MD5 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| v44 | 4,614 | 54 | 20 | +1204/+21 | 97949274877A2E37651025E1BC7C2EFC | 系统页入口修复 |
| v45 | 4,574 | 54 | 20 | +521/+25 | A42706953E2ED78E3CB0E17FD5020350 | 字幕/底栏等高，回退版 |
| v46 | 4,665 | 58 | 20 | +200/+41 | 83D6F0CF… | CMD18 失败，禁止使用 |
| v47 | 4,582 | 54 | 20 | +1079/+25 | 7330B46FA05EC53AAD77E5B8949398E8 | SPI 25 MHz |
| v54 | 4,569 | 54 | 20 | +328/+33 | B6D54613B3FE97DAB20B33DF52119D26 | 左边缘修复 |
| v65 | 4,595 | 54 | 20 | +350/+25 | C451FF22FE100CB2C55E6E5B44250F93 | 系统页两页 |
| v66 | 4,661 | 54 | 20 | +952/+33 | 2096F5422A3FE87D4D6BCC8D83DA5ADC | 14 行英文滚动 |
| v67 | 4,620 | 56 | 20 | +499/+25 | 34C1F8BDEF7D7DD441F1D3FA36B364C4 | 当前 FLASH 定版 |
| v68 | 4,650 | 56 | 20 | +128/+25 | B4AC98496C960BE8DD279109F2F15D13 | 段落版，未采用 |

表 9  版本/资源汇总（v46 MD5 省略后缀，完整值见 docs/v46_CMD18缓存.md）

## 7.2  关键文件

| 文件/目录 | 用途 |
| --- | --- |
| rtl/sysinfo_panel.v | 系统信息页（v67 九行中文滚动 + font_rom_sys） |
| rtl/font_rom_sys.hex | 35 个中文小字库，576×16，2 BRAM |
| rtl/top_tf_hdmi_audio.v | 顶层：菜单/系统页/音频/视频/OSD 接线 |
| rtl/wav_stream_player.v | WAV 流播放（当前 v54 读侧策略） |
| rtl/SD/spi_master.v | SPI 25 MHz S_FAST |
| rtl/SD/video_delay.v | v54 消隐保持上一拍（左边缘修复） |
| project/dsh_flash.tcl | v67 FLASH 烧录 |
| project/dsh_sram_test.tcl | v67 SRAM 测试 |
| bitstream/HDMI2_HDMI14_Player_v67.bit | 当前交付 bit |
| docs/v67_系统信息中文滚动页.md | v67 系统页说明 |

表 10  常用文件索引

## 7.3  已知限制与回退

音频“滋滋”：WAV 数据/16 bit 路径未闭环；详见 5.2。

主菜单/图片页最左 1 px 浅白线：已知限制，v54 之后保留。

v46 CMD18：失败，禁止启用；SD 读链保持 CMD17 单扇区。

v67 必须用 place seed 4；seed 3 会 -416 ps / 8 FEPS。

资源余量：280 mslices / 8 BRAM；不要新增 FFT、行缓存、第二套缩放。

回退：v45 bit + project/dsh_flash_v45_rollback.tcl（12.5 MHz、无 25 MHz 提速）。

## 7.4  文档维护

本文件对应 v67；如果后续采用 v68 或修复音频，请同步更新第 2 节资源、第 5 节结论和附录表 9。构建/烧录前先确认 dsh_flash.tcl 指向的版本，避免把测试版写进 FLASH。